Національний технічний університет України

« Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра мікроелектроніки

Лабораторна робота № 2

з дисципліни: «Схемотехніка-1. Аналогова схемотехніка»

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК У ПІДСИЛЮВАЧАХ

Виконав:

студент 3-го курсу групи ДП-82

Мнацаканов Антон Станіславович

Перевірила: Порєва Ганна Сергіївна

Київ 2021

- Мета роботи

Вивчення принципів роботи зворотного зв'язку, дослідження впливу негативного зворотного зв'язку на характеристики і параметри підсилювача.

- Блок-схема установки для дослідження лабораторного модуля «Зворотній зв'язок у підсилювачах»

Блок-схема установки для дослідження лабораторного модуля «Зворотній зв'язок у підсилювачах» («ЗЗП») наведена на рис. 2.1.

Рис. 1.1. Блок-схема установки для дослідження лабораторного модуля «Зворотній зв'язок у підсилювачах».

- Схема електрична принципова лабораторного модуля «Зворотній зв'язок у підсилювачах»

- Рис. 1.2 Схема електрична принципова лабораторного модуля «ЗЗП»: а) схема без ЗЗ (П1-вкл), б) схема НЗЗ по току (П2-вкл), в) схема НЗЗ по напрузі (П3-вкл), 
г) схема ЗЗ на операційному підсилювачі (П4-вкл).

Таблиця 1.1. Призначення перемикачів.

| № | Призначення перемикачів |
| --- | --- |
| П1 | Вмикає підсилювач на БТ з НЗЗ по току |
| П2 | Вмикає підсилювач на БТ з НЗЗ по напрузі |
| П3 | Вмикає підсилювач на ОП при KU=10 |
| П4 | Вмикає підсилювач на ОП при KU=100 |
| П5 | Закорочує резистор R6 – навантаження підсилювача на БТ |
| П6 | Закорочує резистор R1 у підсилювачах на БТ та ОП |
| П7 | Підключає резистори навантаження R6-R7 у підсилювач на БТ, або R5 у ОП |

Таблиця 2.2. Реалізовані в лабораторному модулі схеми.

| Тип ЗЗ | Перемикач замкнутий | Схема електрична принципова |
| --- | --- | --- |
| Підсилювач на БТ без ЗЗ | - |  |
| Підсилювач на БТ із НЗЗ по току | П1 |  |
| Підсилювач на БТ із НЗЗ по напрузі | П2 |  |
| ОП із НЗЗ по напрузі | П3 (при KU=10) П4 (при KU=100) |  |

Таблиця 1.3. До вимірам амплітудних характеристик підсилювача U2=U2(U1) при fг=10 кГц.

| № | U1, мВ |  |  | U2, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Без ЗЗ (П1- П7 викл.) | НЗЗ по току (П1- вкл.) | НЗЗ по напрузі (П2–вкл.) |
|  | Без ЗЗ | НЗЗ по току | НЗЗ по напрузі |  |  |  |
| 1 | 25 | 750 | 50 | 1,7 | 1,25 | 1,25 |
| 2 | 20 | 650 | 40 | 1,45 | 1,1 | 1,2 |
| 3 | 15 | 550 | 30 | 1,1 | 0,97 | 1,05 |
| 4 | 10 | 450 | 20 | 0,8 | 0,8 | 0,93 |
| 5 | 5 | 350 | 10 | 0,4 | 0,62 | 0,53 |
| 6 | 1 | 250 | 1 | 0,08 | 0,44 | 0,052 |
| 7 |  | 150 |  |  | 0,26 |  |
| 8 |  | 50 |  |  | 0,092 |  |
| 9 |  | 1 |  |  | 0,018 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| Визначити |  |  |  |  |  |  |

Рис.1.3 Амплітудна характеристика підсилювача

Таблиця 1.4. До вимірюванню функцій підсилювачів.

| № | Показники роботи підсилювача | Підсилювач в схемі |  |  | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без ЗЗ | НЗЗI (П1) | НЗЗU (П2) |  |
| 1 | При R1=0 U1=Uг, мВ | 10 | 50 | 10 | Натиснути П6 і встановити ручкою вихід генератора U1. Перемикач П7 розімкнений. |
| 2 | При R1=1кОм (П6–розімкнений)U1’,мВ | 4,7 | 34 | 0,8 | Розімкнути П6 і виміряти вольтметром V1 напругу U1’. Перемикач П7 розімкнений. |
| 3 | , Ом | 886 | 2125 | 87 | Обчислити вхідний опір (R1=1кОм) |
| 4 | При відключенні Rн=R6+R7 U2xx, мВ (U1=Uг,) | 840 | 94 | 550 | Розімкнути П7 і вольтметром V2 виміряти U2xx. Перемикач П6 замкнутий. |
| 5 | При відключенні Rн=R6+R7 U2, мВ | 650 | 74 | 470 | Замкнути П7 і вольтметром V2 виміряти напругу U2 Перемикач П6 замкнутий. |
| 6 | де Rн=R6+R7=12 кОм | 3,5 | 3,24 | 2,04 | Обчислити вихідний опір Rвих |
| 7 |  | 65 | 1,48 | 47 | Обчислити відношення раніше виміряних U1 та U2 |
| 8 |  | 4,7 | 0,26 | 0,34 | Обчислити коефіцієнт передачі струму як відношення Rвх та Rн, помножене на KU |
| 9 |  | 312 | 0,38 | 16 | Обчислити добуток KU и KI |
| 10 | fн=fmin, при U2=0,707·U2 (f=10 кГц) | <10Гц | <10Гц | <10Гц | Перемикач П6 замкнутий. Перемикач П7 замкнутий. |
| 11 | fв=fmax, при U2=0,707·U2 (f=10 кГц) | 122КГц | 220КГц | 160КГц | Перемикач П6 замкнутий. Перемикач П7 замкнутий. |
| 12 | Δf = fв – fн | 1,21*105 | 2,19 *105 | 1,6 *105 |  |

Рис. 1.4 Амплітудна характеристика підсилювача

Таблиця 1.5. До вимірювань амплітудних характеристик підсилювача U2=U2(U1), при fг=10 кГц

| № | U1, мВ |  |  | U2, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KU=10 |  | KU=100 | KU=10 (П3-вкл.) | KU=100 (П4-вкл.) |
| 1 | 500 | 45 |  | 5 | 4,5 |
| 2 | 400 | 35 |  | 4 | 3,5 |
| 3 | 300 | 25 |  | 3 | 2,5 |
| 4 | 200 | 15 |  | 2 | 1,5 |
| 5 | 100 | 5 |  | 1 | 0,5 |
| 6 | 10 |  |  | 0,1 |  |
| Визначити |  |  |  |  |  |

Таблиця 1.6. До вимірювань відносної нестабільності коефіцієнта передачі напруги підсилювача при U1=10 мВ, fг=10 кГц (П6 – замкнутий).

| Підсилювач без ЗЗ |  |  |  | Підсилювач із НЗЗ по току |  |  |  | Підсилювач із НЗЗ по напрузі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П7 – включити |  |  |  | П1, П7 – включити |  |  |  | П2, П7 – включити |  |  |  |
| Rн=R6+R7= =10,2 кОм П5- вимк. |  | Rн=R6+R7= =5,1 кОм П5-вкл. |  | Rн=R6+R7= =10,2 кОм П5- вимк. |  | Rн=R6+R7= =5,1 кОм П5-вкл. |  | Rн=R6+R7= =10,2 кОм П5- вимк. |  | Rн=R6+R7= =5,1 кОм П5-вкл. |  |
| ,В |  | ,В |  | ,В |  | ,В |  | ,В |  | ,В |  |
| 0,65 | 65 | 0,54 | 54 | 14,5мВ | 1,45 | 12мВ | 1,2 | 0,45 | 45 | 0,4 | 40 |
| -16,9 |  |  |  | -17,2 |  |  |  | -11,1 |  |  |  |

Таблиця 1.7. До вимірюванню АЧХ підсилювача на ІОП.

|  | При U1 =10мВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | KUo=10 (П3 – вкл.) | KUo=100 (П4 – вкл.) |
| При f0 =10 кГц виміряти U2o, мВ | 100 | 1000 |
| 0,707* U2o, мВ | 70,7 | 707 |
| fв, Гц | 460 КГц | 38 КГц |